Прилог 1

ОПШТИ ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ КОЈЕ МОРАЈУ ИСПУНИТИ МАШИНЕ ЗА ОБРАДУ НОВЧАНИЦА И МАШИНЕ ЗА ОБРАДУ КОВАНОГ НОВЦА

1.	Машине за обраду новчаница

Машина за обраду новчаница (BPM) означава машину која обрађује већу количину новчаница сортирањем појединачних новчаница без интервенције руковаоца машином.

Машина за обраду новчаница мора да сортира новчанице на категорије А, Б1 и Б2 дефинисане у Табели 1. При сортирању новчаница на ове категорије, машина мора да испуни један од следећа два услова:

1)	да има најмање три одељка на машини намењена за сортирање новчаница на категорије А, Б1 и Б2, како би се избегла интервенција оператера машине при обради;

2)	да има два одељка намењена за сортирање новчаница и да испуњава следеће услове:

–	да се провера аутентичности и физичких особина новчаница спроводи у истом пролазу, у ком новчанице из категорије Б1 морају бити издвојене у један одељак, а новчанице из категорија А и Б2 у други;

–	ако је машина идентификовала новчанице из категорије А у другом одељку, оператер мора поново убацити новчанице из другог одељка у машину, а у другом пролазу новчанице за које се сумња да су фалсификоване морају бити физички одвојене од новчаница из категорије Б2 у посебан одељак.

Табела 1

Сортирање новчаница и поступање са новчаницама на машинама за обраду новчаница

| Редни број | Категорија | Опис (значење) | Поступак |
| --- | --- | --- | --- |
| А | (1) Предмети који нису препознати као новчанице издања НБС | Предмети нису препознати као новчанице издања НБС из једног од следећих разлога: – погрешна слика или формат, – савијен угао или недостаје део, – предмети слични новчаницама издања НБС, – новчаницe нису издање НБС, – грешка у транспортном модулу машине или у модулу машине за снабдевање новчаницама. | Машина издваја предмете и новчанице и прослеђује их оператеру ради даљег поступања. (1) Оператер ове предмете одваја од новчаница које нису у потпуности препознате као новчанице издања НБС и новчаница издања НБС за које су сумња да су фалсификоване. (2) Оператер издваја ове новчанице ради даљег поступања и повлачења из оптицаја. (3) Оператер издваја ове новчанице ради даљег поступања и повлачења из оптицаја. |
|  | (2) Новчанице за које се сумња да су фалсификоване | Новчанице идентификоване као новчанице издања НБС за које се сумња да су фалсификоване јер су слика и формат препознати, али машина није детектовала једну или више карактеристика аутентичности или одступају у толеранцији. |  |
|  | (3) Новчанице издања НБС за које се не може са сигурношћу утврдити да су аутентичне | Новчанице које су у потпуности препознате као новчанице издања НБС јер су слика и формат препознати, али машина није детектовала све карактеристике аутентичности или их није препознала због квалитета и/или одступања у толеранцији. У већини случајева су то неподобне новчанице. |  |

| Редни број | Категорија | Опис (значење) | Поступак |
| --- | --- | --- | --- |
| Б1 | Новчанице издања НБС које су аутентичне и подобне за оптицај | Све провере аутентичности и физичких особина новчаница које је обавила машина дале су позитивне резултате. | Ове новчанице се могу вратити у оптицај. |
| Б2 | Новчанице издања НБС које су аутентичне и неподобне за оптицај | Све обављене провере аутентичности дале су позитивне резултате. Најмање једна провера физичких особина новчанице дала је негативан резултат. | Ове новчанице се не могу вратити у оптицај. |

Новчанице категорије А(2) предају се Народној банци Србије у складу са одлуком којом се уређује поступање с новцем за који постоји сумња да је фалсификован.

Новчанице категорије А(3) предају се Народној банци Србије у складу са одлуком којом се уређује управљање токовима готовине.

Типови машина за обраду новчаница могу се међусобно разликовати по детекторима (сензорима), софтверу или осталим компонентама за обављање основних функција.

Основне функције машина за обраду новчаница су: провера аутентичности новчаница, откривање и одвајање новчаница за које се сумња да су фалсификоване, откривање и одвајање неподобних новчаница од новчаница које су подобнe за оптицај.

2.	Машине за обраду кованог новца

Да би се машина могла сматрати машином за обраду кованог новца (CPM) мора да одваја аутентичан ковани новац од кованог новца за који постоји сумња да је фалсификован и неподобног кованог новца без интервенције оператера.

Машина за обраду кованог новца треба да има излазнe одељкe да би се обезбедило поуздано раздвајање обрађеног кованог новца на категорије.

Типови машина за обраду кованог новца могу се међусобно разликовати по детекторима (сензорима), софтверу или осталим компонентама за обављање основних функција.

Основне функције машина за обраду кованог новца су: провера аутентичности кованог новца, откривање и одвајање кованог новца за који се сумња да је фалсификован, као и откривање и одвајање неподобног кованог новца од кованог новца који је подобан за оптицај.