Прилог 11

ОПШТИ ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ КОЈЕ МОРАЈУ ИСПУНИТИ МАШИНЕ ЗА РУКОВАЊЕ НОВЧАНИЦАМА КОЈИМА РУКУЈУ ЗАПОСЛЕНИ У БАНЦИ

Машине за руковање новчаницама којима рукују запослени у банци сврставају новчанице у једну од категорија наведених у Табели 1. Новчанице из категорија под редним бр. 4 и 5 треба физички одвојити од новчаница из категорија под редним бр. 1, 2 и 3. Машине које не врше проверу физичких особина новчаница не морају имати могућност разликовања новчаница из категорија  под редним бр. 4 и 5 наведених у Табели 1.

Табела 1

Сортирање новчаница и поступање с новчаницама које се обрађују на  машинама за руковање новчаницама којима рукују запослени у банци

| Редни број | Категорија | Опис (значење) | Поступак |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предмети који нису препознати као новчанице издања НБС | Предмети нису препознати као новчанице издања НБС из једног од следећих разлога: – новчанице издања НБС које машина не подржава, – погрешна слика или формат, – савијен угао или недостаје део, – предмети слични новчаницама издања НБС, – новчанице нису издање НБС, – грешка у транспортном модулу машине или у модулу машине за снабдевање новчаницама. | Машина предмете издваја и прослеђује оператеру ради даљег поступања. Након што оспособљени запослени обави визуелну проверу, банка предмете може вратити клијенту. |
| 2. | Новчанице издања НБС за које се сумња да су фалсификоване | Новчанице су идентификоване као новчанице издања НБС за које се сумња да су фалсификоване јер су слика и формат препознати, али машина није детектовала једну или више карактеристика аутентичности или је детектовала одступање у толеранцији. | Машина новчанице издваја и прослеђује оператеру ради даљег поступања. |
| 3. | Новчанице издања НБС за које се не може са сигурношћу утврдити да су аутентичне | Новчанице су у потпуности препознате као новчанице издања НБС јер су слика и формат препознати, али машина није детектовала све карактеристике аутентичности или их није препознала због квалитета и/или одступања у толеранцији. У већини случајева су то неподобне новчанице. |  |
| 4. | Новчанице издања НБС које су аутентичне и подобне за оптицај | Све провере аутентичности и физичких особина новчаница које је обавила машина дале су позитивне резултате. | Ове новчанице могу се вратити у оптицај. Одобрава се рачун клијента. |
| 5. | Новчанице издања НБС које су аутентичне и неподобне за оптицај | Све обављене провере аутентичности дале су позитивне резултате. Најмање једна провера физичких особина новчанице дала је негативан резултат. | Ове новчанице се не могу вратити у оптицај. Одобрава се рачун клијента. |

Посебна правила у вези с Табелом 1:

- Новчанице из категорија под редним бр. 2 и 3 потребно је физички одвојити помоћу саме машине, неке друге машине за руковање новчаницама или то треба да учини оспособљени запослени. У том случају, новчанице из категорије под редним бројем 3 могу се предати Народној банци Србије заједно с новчаницама из категорије под редним бројем 5, ако није другачије уређено овом одлуком.

- Новчанице из категорије под редним бројем 2 предају се Народној банци Србије у складу са одлуком којом се уређује поступање с новцем за који постоји сумња да је фалсификован.

Посебни услови за сортирање новчаница које се обрађују на машинама за руковање новчаницама којима рукују запослени у банци

1. 	Машине за обраду новчаница (BPM) морају да сортирају новчанице из категорија под редним бр. 1, 2 и 3 у један или више излазних одељка, а новчанице из категорија под редним бр. 4 и 5 одвојено у два посебна излазна одељка у складу са овим прилогом, за шта су потребна најмање три излазна одељка како не би била потребна интервенција оператера машине при обради.

2. 	Машине за обраду новчаница (BPM) које имају само два излазна одељка могу обрађивати новчанице ако су испуњени следећи услови:

1) 	провера аутентичности и физичких особина новчаница спроводи се у истом пролазу, у ком новчанице из категорије под редним бројем 4 морају бити издвојене у један стационарни одељак, а новчанице из осталих категорија морају бити сортиране у посебан стационарни излазни одељак који нема физичког контакта с новчаницама из категорије под редним бројем 4;

2) 	ако је машина идентификовала новчанице из категорија под редним бр. 1, 2 или 3 у другом одељку, оператер мора поновити поступак обраде с новчаницама из овог одељка, при чему у поновљеном поступку новчанице из категорија под редним бр. 1, 2 и 3 морају бити физички одвојене од новчаница из категорије под редним бројем 5, сортирањем првих у наменски одељак, и са овим новчаницама се поступа у складу с Табелом 1; будући да машина не може физички да одвоји новчанице из категорија под редним бр. 1, 2 и 3 у различите излазне одељке, оне се све сматрају новчаницама из категорије под редним бројем 2 и у складу с тим с њима се и поступа.

3. 	Машине за проверу аутентичности новчаница (BAM) сортирају новчанице из категорија под редним бр. 1, 2 и 3 у један излазни одељак, а новчанице из категорија под редним бр. 4 и 5 у други излазни одељак, за шта су потребна најмање два наменска излазна одељка како не би била потребна интервенција оператера машине.

4. 	Машине за проверу аутентичности новчаница (BAM) са само једним одељком за сортирање могу се користити за ову намену ако испуњавају следеће услове:

1) 	сваки пут кад се проверава новчаница из категорија под редним бр. 1, 2 или 3, машина мора одмах зауставити проверу и задржати ту новчаницу, како би се избегла могућност да таква новчаница дође у контакт с новчаницама које су оцењене као аутентичне;

2) 	резултат провере аутентичности мора се приказати на екрану машине за сваку појединачну новчаницу из категорија под редним бр. 1, 2 или 3, а пошто машина не може физички да одвоји новчанице из тих категорија у различите излазне одељке – све оне сматрају се новчаницама из категорије под редним бројем 2 и у складу с тим с њима се и поступа;

3) 	машина мора проверити присуство новчанице из категорија под редним бр. 1, 2 или 3 када заустави проверу новчаница, а провера се може наставити само након што оператер физички уклони новчаницу из категорија под редним бр. 1, 2 или 3;

4) 	при сваком заустављању провере новчанице у неком од оперативних модова машине (начин провере новчаница на машини), само једна новчаница из категорије под редним бр. 1, 2 или 3 може бити доступна оператеру.