Прилог 11

ОПШТИ ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ КОЈЕ МОРАЈУ ИСПУНИТИ МАШИНЕ ЗА РУКОВАЊЕ НОВЧАНИЦАМА КОЈИМА РУКУЈУ ЗАПОСЛЕНИ У БАНЦИ

Машине за руковање новчаницама којима рукују запослени у банци сортирају новчанице у једну од категорија које следе. Машине које не врше проверу физичких особина новчаница не морају имати могућност разликовања категорија Б1 и Б2 наведених у Табели 1.

Табела 1

Сортирање новчаница и поступање с новчаницама које се обрађују на  машинама за руковање новчаницама којима рукују запослени у банци

| Редни број | Категорија | Опис (значење) | Поступак |
| --- | --- | --- | --- |
| А | (1) Предмети који нису препознати као новчанице издања НБС | Предмети нису препознати као новчанице издања НБС из једног од следећих разлога: – погрешна слика или формат, – савијен угао или недостаје део, – предмети слични новчаницама издања НБС, – новчаницe нису издање НБС, – грешка у транспортном модулу машине или у модулу машине за снабдевање новчаницама. | Машина издваја предмете и новчанице и прослеђује их оператеру ради даљег поступања. (1) Оператер ове предмете одваја од новчаница које нису у потпуности препознате као новчанице издања НБС и новчанице издања НБС за које су сумња да су фалсификоване. (2) Оператер издваја ове новчанице ради даљег поступања и повлачења из оптицаја. (3) Оператер издваја ове новчанице ради даљег поступања и повлачења из оптицаја. |
|  | (2) Новчанице за које се сумња да су фалсификоване | Новчанице идентификоване као новчанице издања НБС за које се сумња да су фалсификоване јер су слика и формат препознати, али машина није детектовала једну или више карактеристика аутентичности или одступају у толеранцији. |  |
|  | (3) Новчанице издања НБС за које се не може са сигурношћу утврдити да су аутентичне | Новчанице које су у потпуности препознате као новчанице издања НБС јер су слика и формат препознати, али машина није детектовала све карактеристике аутентичности или их није препознала због квалитета и/или одступања у толеранцији. У већини случајева су то неподобне новчанице. |  |
| Б1 | Новчанице издања НБС које су аутентичне и подобне за оптицај | Све обављене провере аутентичности и физичких особина новчаница које је обавила машина дале су позитивне резултате. | Ове новчанице се могу вратити у оптицај. |
| Б2 | Новчанице издања НБС које су аутентичне и неподобне за оптицај | Све обављене провере аутентичности дале су позитивне резултате. Најмање једна провера физичких особина новчанице дала је негативан резултат. | Ове новчанице се не могу вратити у оптицај. |

Новчанице из категорије А(2) предају се Народној банци Србије у складу са одлуком којом се уређује поступање с новцем за који постоји сумња да је фалсификован.

Новчанице из категорије А(3) предају се Народној банци Србије у складу са овом одлуком.

Посебни услови за сортирање новчаница које се обрађују на машинама за руковање новчаницама којима рукују запослени у банци

1.	Машина за обраду новчаница (BPM) мора да сортира новчанице на категорије А, Б1 и Б2 дефинисане у Табели 1. При сортирању новчаница на ове категорије, машина мора да испуни један од следећа два услова:

1)	да има најмање три одељка на машини намењена за физичко одвајање новчаница на категорије А, Б1 и Б2, како би се избегла интервенција оператера машине при обради;

2)	да има два одељка намењена за физичко одвајање  новчаница и да испуњава следеће услове:

–	да се провера аутентичности и физичких особина новчаница спроводи у истом пролазу, у ком новчанице из категорије Б1 морају бити издвојене у један одељак, а новчанице из категорија А и Б2 у други;

–	ако је машина идентификовала новчанице из категорије А у другом одељку, оператер мора поново убацити новчанице из другог одељка у машину, а у другом пролазу новчанице за које се сумња да су фалсификоване морају бити физички одвојене од новчаница из категорије Б2 у посебан одељак.

2.	Машина за проверу аутентичности новчаница (BAM) мора да физички одвоји  новчанице на категорије А и Б, за које су неопходна најмање два за њих одређена одељка да би се избегла интервенција оператера машине.

Машина за проверу аутентичности новчаница са само једним одељком за сортирање може се користити за ову намену ако испуњава следеће услове:

1)	сваки пут кад се проверава новчаница из категорије А, машина мора одмах зауставити проверу и задржати ту новчаницу, како би се избегла могућност да таква новчаница дође у контакт с новчаницама које су оцењене као аутентичне;

2)	резултат провере аутентичности мора се приказати на дисплеју машине за сваку појединачну новчаницу из категорије А;

3)	машина мора проверити присуство новчанице категорије А када она заустави проверу, а провера се може наставити само након што оператер физички уклони новчаницу из категорије А;

4)	при сваком заустављању провере новчанице у неком од оперативних модова машине (начин провере новчаница на машини) највише једна новчаница из категорије А може бити доступна оператеру.